## 📋 PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN PICKLELAB

### DIMENSIONES OFICIALES DE LA CANCHA

Medidas que DEBES verificar in situ:

- Largo total: 13.41 m (44 ft)

- Ancho total: 6.10 m (20 ft)

- Zona de no-volea (Kitchen): 2.13 m (7 ft) desde la red

- Altura de red:

  - Laterales: 91 cm (36 in)

  - Centro: 86 cm (34 in)

- Línea de servicio: 3.48 m desde la línea de fondo

- Línea central: Divide las zonas de saque (ancho 3.05 m cada lado)

### 📍 POSICIONAMIENTO DE CÁMARAS (SMARTPHONES)

Configuración recomendada:

OPCIÓN A - Vista elevada trasera (RECOMENDADA):

- Posición: Detrás de la línea de fondo, centrada

- Altura: 2.5 - 3.5 m del suelo

- Ángulo: 30-45° hacia abajo

- Distancia: 3-5 m detrás de la línea de fondo

- Ventaja: Mejor visión de toda la cancha

OPCIÓN B - Vista lateral elevada:

- Posición: Lateral de la cancha, a la altura de la red

- Altura: 3-4 m del suelo

- Distancia: 2-3 m fuera de la línea lateral

- Ángulo: 45° hacia la cancha

Requisitos técnicos del smartphone:

- ✅ Resolución: 1080p mínimo (4K preferible)

- ✅ Frame rate: 60 fps (30 fps mínimo)

- ✅ Estabilización: ACTIVADA (trípode obligatorio)

- ✅ Lens: Gran angular (90° FOV mínimo)

- ✅ Iluminación: Evitar contraluces

### 🎯 PUNTOS DE REFERENCIA PARA HOMOGRAFÍA

Marca estos 8 puntos en tu video de calibración:

Puntos obligatorios (mínimo 4):

- Esquina trasera izquierda

- Esquina trasera derecha

- Unión línea de fondo + línea lateral (lado red)

- Unión línea de fondo + línea lateral (lado opuesto)

Puntos adicionales (recomendados): 5. Poste izquierdo de la red (base) 6. Poste derecho de la red (base) 7. Intersección línea central + línea de servicio 8. Centro de la red (punto más bajo)

### 📐 PROCESO DE CALIBRACIÓN PASO A PASO

DÍA 1 - Toma de medidas en cancha:

- Lleva contigo:

  - Cinta métrica de 15m mínimo

  - Marcador o cinta adhesiva de color

  - Nivel (app de smartphone sirve)

  - Cuaderno para anotar

- Mide y marca:

  - Mide el largo exacto de tu cancha (puede variar)

  - Mide el ancho exacto

  - Mide la distancia real de la zona de no-volea

  - Verifica altura de red en 3 puntos (izq, centro, der)

  - Coloca marcas visibles en las 4 esquinas

- Graba video de calibración:

  - Posiciona el smartphone en trípode

  - Ajusta altura y ángulo según protocolo

  - Graba 10 segundos de la cancha vacía

  - Asegura que se vean TODAS las líneas

  - Evita sombras fuertes o reflejos

DÍA 2 - Procesamiento:

- Extrae frame de calibración:

python

1

2

- Calcula homografía:

  - Abre el frame en tu código

  - Selecciona los 4 puntos de referencia

  - Asigna coordenadas reales (en metros)

  - Calcula matriz 3x3 de transformación

### ⚙️ CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN

Checklist antes de cada partido:

- Smartphone en trípode (NO en mano)

- Resolución: 1920x1080 o superior

- FPS: 60 (o 30 mínimo)

- Enfoque: MANUAL (bloqueado)

- Exposición: MANUAL (bloqueada)

- Balance de blancos: FIJO

- Stabilización: ON

- Batería: >80%

- Almacenamiento: Espacio suficiente

- Audio: OFF (no necesario)